ICS：65.020.20

CCS：B 61

CSF

团     体     标     准

T/CSF 0066-2023

蒙古黄芪种子加工操作规程

Operating rules for seed processing of Astragalus memeranaceus var. mongholicus

2023-XX-XX发布                             2023-XX-XX实施

中国林学会  发 布

目  录

目录	Ⅰ

前言	Ⅱ

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4一般要求	1

4.1种批	1

4.2 种子加工设备	2

5种子加工操作流程	2

5.1种批预处理	2

5.2 确定清选工艺	2

5.3风筛选	2

5.4 色选	2

5.5比重选	2

6 成品种子质量检测	3

7  计量包装	3

参考文献	4

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的起草规则编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国林学会提出并归口。

本文件起草单位：中国农业大学、中国林学会、中国中药协会中药材种植养殖专业委员会、恒德本草(北京)农业科技有限公司。

本文件主要起草人：孙群、冯彩云、曾祥谓、郭文霞、董学会、曹海禄、许亚男。

蒙古黄芪种子加工操作规程

1 范围

本文件规定了蒙古黄芪种子加工术语和定义、一般要求、种子加工操作流程、成品种子质量检测及计量包装等内容。

本文件适用于蒙古黄芪种批的加工全过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件必不可少的条款，其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2930.1  草种子检验规程 扦样

GB/T 2930.2  草种子检验规程 净度分析

GB/T 2930.4  草种子检验规程 发芽试验

GB/T 2930.8  草种子检验规程 水分测定

GB/T 12620  长圆孔、长方孔和圆孔筛板

GB/T 12994  种子加工机械 术语

GB/T 21158  种子加工成套设备

NY/T 611  农作物种子定量包装

LY/T 2290   林木种子标签

T/CSF 0065  基于模拟分选药用植物种子清选工艺选择规范

DB15/T 1298  蒙古黄芪种子质量分级

《中华人民共和国种子法》2022年版

《农作物种子标签和使用说明管理办法》2017年版

3 术语和定义

本文件涉及的种子加工术语与定义执行GB/T 12994的规定。

4 一般要求

4.1 种批

根据GB/T 2930.1对蒙古黄芪种批进行扦样，依据GB/T 2930.2、GB/T 2930.8进行净度和水分检测，净种子水分应≤12%。

4.2 种子加工设备

种子加工设备包括预清机、风选机、筛选机、风筛清选机、色选机、比重清选机、定量包装机以及相关的辅助机械，设备符合GB/T 21158的规定，筛片符合GB/T 12620的规定。生产前，所有用到的设备和器具进行检修，使其处于正常工作状态，清除机器内部残留种子及杂质。

5 种子加工操作流程

5.1种批预处理

预清机上筛推荐选用筛孔尺寸为3.6 mm的圆孔筛，下筛推荐选用筛孔尺寸为1.5～2.0 mm的圆孔筛，吸风道风速推荐3～4 m/s。

5.2 确定清选工艺

根据GB/T 2930.1对预处理后的种批进行扦样，依据T/CSF 0065对样品进行模拟分选，确定蒙古黄芪种批清选工序为：风筛选—色选或风筛选—比重选，确定各清选设备的工作参数，风筛选、色选、比重选的参数分别列在5.3、5.4、5.5中。

5.3 风筛选

可分别选用风选机和筛选机进行双机作业，也可选用风筛清选机同时实现风选和筛选作业。风选机、筛选机及风筛清选机推荐选用的工作参数如表1。

表1 风选机、筛选机及风筛清选机工作参数

| 筛选机及风筛清选机的筛孔形状与尺寸 (mm) |  |  | 风选机及风筛清选机的风速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 上筛 | 中筛 | 下筛 |  |
| 圆孔筛3.0～3.4 | 长孔筛1.4～1.6 | 长孔筛0.6～0.8 | 7~8 |

注：不同批次蒙古黄芪种子大小存在差异，相关参数根据5.2结果进行微调。

5.4 色选

根据5.2确定的颜色指标，选择符合分类要求的良品（合格种子）及不良品（杂质）作为典型样本在色选机上进行智能建模。色选机气源压力要求达到0.8MPa，进入色选机的空气压力值要求达到0.25Mpa，分选时的参数推荐灵敏度为75～85 mV/g。

5.5 比重选

比重清选机推荐选用工作参数见表2。

表2 比重清选机工作参数

| 振动频率（Hz） | 筛面料层厚度（mm） | 台面倾角（°） |  | 风压分布（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纵向 | 横向 |  |
| 5～7 | 15～20 | 3～4 | 3～4 | 300～400 |

6 成品种子质量检测

加工后的种子置于暂存仓内。根据GB/T 2930.1进行扦样，根据GB/T 2930.2、GB/T 2930.4、GB/T 2930.8对样品进行净度、发芽率和水分检测，可参考DB15/T 1298进行质量分级。

7 计量包装

按照NY/T 611的规定执行，包装计量精度±0.2%，包装合格率≥98%。包装材料要求防湿、清洁、无毒、不易破裂、重量轻。种子包装应附标签和使用说明，标签和使用说明的制作方法按照《中国人民共和国种子法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》和LY/T 2290的规定执行。

参考文献

- Wu WF, Cheng Y, Tu KL, Ning CL, Yang CM, Dong XH, Cao HL, Sun Q. Study on the selection of processing process and parameters of Platycodon grandiflorum seeds assisted by machine vision technology[J]. Agronomy，2022, 12: 2764.

- Tu KL, Wu WF, Cheng Y, Zhang H, Xu YN, Dong XH，Wang M, Sun Q. AIseed: Automated image analysis software for high-throughput phenotyping and quality non-destructive testing of individual seeds[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 207: 107740.

- 陈海军, 冯志琴, 孙文浩. 玉米种子加工工艺与设备配置研究[J].中国种业, 2010(11): 22-24.

- 马志强, 马继光. 种子加工原理与技术[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

- 欧克立, 孙国海. 黄芪栽培技术[J]. 广东林业科技, 2011, 27(03): 80-82+85.

- 潘安中, 谢树莲, 张灯, 秦雪梅. 中药黄芪栽培技术研究[J]. 山西农业科学, 2007(01): 51-55.

- 孙群, 胡晋. 种子加工与贮藏(第2版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2023

- 王君阳, 王吓长. 智能色选机在中药净选生产中的应用[J]. 现代工业经济和信息化, 2022, 12(06): 140-142.

- 张德高, 刘敏基, 谢焕雄. 农产品光电色选原理及色选机国内外研究发展现状[J]. 保鲜与加工, 2020, 20(03): 233-237.

- 张尚智, 张建军, 刘玲玲. 我国中药材种子种苗标准发布状况及分析[J]. 畜牧兽医杂志, 2019, 38(01): 49-54.

- 赵宇, 姜岩, 邹德爽, 孙鹏, 陈武东. 种子加工工艺流程和设备配置[J]. 农机使用与维修, 2020(09): 26-27.